苏州市环境保护局文件

苏环办字〔2018〕181号

关于印发苏州市环境保护局

辐射事故应急实施程序的通知

各市、区环境保护局，苏州工业园区国土环保局：

依据《苏州市辐射事故应急预案》，我局编制了《苏州市环境保护局辐射事故应急实施程序》。现印发给你们，请认真组织实施。

苏州市环境保护局

2018年12月28日

（此件公开发布）

苏州市环境保护局	2018年12月28日印发

目 录

1总则	…………………………………………………………4

1.1编制目的	………………………………………………4

1.2编制依据	………………………………………………4

1.3适用范围	………………………………………………4

2应急响应组织	……………………………………………4

2.1现场协调组人员组	……………………………………5

2.2监测处置组人员组成……………………………………5

3应急响应	…………………………………………………5

3.1应急待命	………………………………………………5

3.2应急响应	………………………………………………6

3.3应急终止	………………………………………………12

4辐射事故应急保障	………………………………………13

4.1资料准备	………………………………………………13

4.2应急通信设备	…………………………………………13

4.3应急车辆	………………………………………………13

4.4应急监测、处置设备和个人防护用品	………………14

4.5应急值班	………………………………………………14

5实施程序的修订和维护……………………………………14

6附则	………………………………………………………15

附件1 现场协调组资料和设备清单	……………………16

附件2 现场监测仪器装备清单	……………………………17

附件3 现场处置仪器装备清单	…………………………19

附件4 辐射应急组成员签到表	……………………………20

附件5 辐射事故情况报告表	……………………………21

附件6 辐射事故现场监测结果报告表	…………………22

附件7 辐射事故现场应急处置结果报告表	………………23

附件8 市环保局辐射事故应急物资手册	…………………24

附件9 辐射事故应急响应岗位名单	……………………28

## 1 总则

1.1 编制目的

为确保辐射事故发生时，能够迅速、准确、高效地做出响应，科学有序应对辐射事故，减少或消除辐射事故对公众和环境的影响，保障人民群众生命财产安全和环境安全，维护社会稳定。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《环境保护部（国家核安全局）辐射事故应急预案》、《苏州市辐射事故应急预案》、《江苏省生态环境厅辐射事故应急实施程序》等法律法规和文件，制定本实施程序。

1.3 适用范围

本程序适用于苏州市环保局的辐射事故应对工作。

## 2 应急响应组织

根据《苏州市辐射事故应急预案》，当我市行政区域内发生特别重大、重大辐射事故，涉及跨各市（县）、区或超出事发地市（县）、区政府处置能力的较大辐射事故和一般辐射事故时，市政府成立市辐射事故应急指挥部，下设市辐射事故应急办公室（设在苏州市环保局）作为日常办事机构，统一指挥协调辐射事故应急响应行动。

苏州市环保局成立现场协调组（含技术专家组）、监测处置组，在应急指挥部指挥下开展工作。

当我市行政区域内市（县）、区发生较大辐射事故和一般事故时，市辐射事故应急办公室主任可酌情或根据地方需要指派专业组进行指导或支援。

2.1 现场协调组人员组成

现场协调组由市环保局、市公安局、市卫计委等部门相关人员和苏州大学、核工业总医院、苏州热工研究院有限公司、中核华东辐照有限公司等单位辐射事故应急技术专家组成；市环保局、市公安局、市卫计委各单位不少于1人，专家1-4人。市辐射站分管副站长任组长，市辐射站负责对口支持。

2.2 监测处置组人员组成

监测处置组由市环保局、市卫计委等部门辐射监测人员和处置人员组成；市环保局监测人员不少于2名、处置人员不少于2名，市卫计委监测人员不少于1名。市辐射站分管副站长任组长，市辐射站负责对口支持。可根据实际情况增加组员，必要时动员苏州市内社会力量参与应急监测和处置。

## 3 应急响应

3.1 应急待命

当我市境内发生一般或较大辐射事故时，市辐射事故应急指挥部启动应急待命状态。市辐射事故应急办公室在10分钟内通知现场协调组、监测处置组组长，各组长在10分钟内通知（召集）各组组员，并在1小时内做好各项待命准备，随时准备赶赴现场进行支援。必要时可请求省辐射事故应急指挥部支援。

3.2 应急响应

当我市发生重大辐射事故或特别重大辐射事故，或发生需要启动市辐射事故应急预案的较大事故或一般事故时，市辐射事故应急指挥部启动应急响应，下达应急行动指令，实施应急响应。市辐射事故应急办公室在接到事故报告后10分钟内通知现场协调组、监测处置组组长，各组长在10分钟内通知到各组员，各组成员在1小时30分钟内赶到市辐射站集合。特别重大、重大辐射事故的应急响应还应接受省辐射事故应急指挥部的指导及支援。

3.2.1 现场协调组工作程序

（1）在市辐射站集结后，了解事故概况，携带苏州市及相关市（县）、区辐射事故应急预案、应急实施程序和相关国家法律法规及文书等（附件1），30分钟内出发赶赴事发地。

（2）到达现场后，立即参与相关市（县）、区辐射事故应急现场指挥部工作，并与之对接应急工作具体情况，开展事故原因初步调查。

（3）初步分析汇总现场情况，报告市辐射事故应急指挥部。

（4）跟踪事态的发展，在相关市（县）、区辐射事故应急指挥部提出支援建议后，向市辐射事故应急指挥部提出下一步指导或支援行动建议。

（5）根据市辐射事故应急指挥部的指令，制定出合理的落实方案，并安排和督促方案的实施，相关情况及时向市辐射事故应急指挥部反馈。

（6）全程参与相关市（县）、区辐射事故应急现场指挥部的重大决策，指导其开展应急工作。

（7）组织协调监测处置组、安全保卫组和医疗卫生组工作，负责市环保、公安、卫计等部门现场工作的协调联动。

（8）现场指挥部提出应急行动终止建议后，进行分析研判，并将分析研判结果报苏州市辐射事故应急指挥部。

（9）接到应急响应终止指令后，组织苏州市派出的各现场应急组完成现场工作报告，汇总后编制现场应急工作总结，报苏州市辐射事故应急指挥部。

3.2.2 监测处置组工作程序

在市辐射站集结后，了解辐射事故的概况，根据典型的辐射事故类型（放射性物质污染、放射源丢失、人员超剂量照射等）准备相应的仪器、装备和技术资料（附件2、附件3）。接到应急指挥部关于现场监测处置的指令后，30分钟内携带仪器装备搭乘专用车辆赶赴现场。

（1）到达现场后，与相关市（县）、区监测处置小组合并，接受辐射事故应急现场指挥部的安排和调度。

（2）根据典型的辐射事故类型和现场情况制定监测方案并组织实施，必要时提出外部监测和应急处置力量支援建议，请求上级支援，国家、省专家或监测小分队支援我市时，协助并在其指导下开展相关工作。

（3）监测过程中做好监测记录，发现异常，及时报告现场协调组。

（4）根据监测结果在现场划定控制区和监督区，并做好标记和警示，同时向现场协调组和安全保卫组提出现场管控建议。

（5）对放射源或放射性物质进行分析确认。

（6）配合省现场处置组进行应急处置，必要时，协助有关部门对易失控的放射源实施收贮。

（7）处置时对处置现场状况进行全面深入的了解，将视频、图像、潜在的风险等具体情况报告辐射事故现场指挥部。

（8）处置过程中发现异常或特殊状况，及时报告现场协调组，协助修改处置方案。

（9）对处置后的放射源或放射性物质最终状态进行监测。

（10）应急终止后，对周围环境和个人剂量开展监测。

（11）编制现场监测处置工作总结。

（12）必要时，在应急终止后，指导相关市（县）、区继续开展辐射环境监测和评价。

3.2.2.1 放射性物质污染事故监测指南

（1）佩戴个人剂量计，穿铅衣，外穿生化防护服，认真做好个人防护工作；存在气载途径污染可能时，应穿戴防毒面具。

（2）在便携式监测设备上包裹塑料保鲜膜，做好仪器设备防污染工作。

（3）先用便携式γ剂量率仪确定污染的大致方位，再使用便携式表面沾污仪配合确定被污染的位置，并做好相关标记。

（4）认真划定被污染区的范围，并确定污染核素，必要时可通过γ相机进行拍摄成像；污染面积较大时，可通过无人机载监测设备划定污染区大致范围。

（5）按照GB18871中表面污染水平相关规定确定监督区和控制区边界。

（6）将污染情况和现场快速监测结果报告现场指挥部，等待下一步行动方案。

（7）需要进行采样详测的，利用车载移动实验室对污染区土壤和植被样品分区域进行采样；涉及水体污染的，应采集上游、污染位置和下游水样；涉及气载污染物的，应用大流量设备采集上风向和下风向气溶胶；在高污染情况下，可利用机器人进行取样监测；将采样详测结果报告现场指挥部。

（8）现场处置时，开展伽马剂量率和表面污染监测。

（9）处置完毕后对人员和设备进行表面污染监测。

（10）应急终止后采集土壤、水、空气、植物等样品进行事故环境影响监测和评价。

3.2.2.2 放射源丢失事故监测指南

（1）佩戴个人剂量计，穿铅衣，做好个人防护。

（2）利用便携式伽马剂量率仪在放射源丢失地点现场搜寻放射源，并逐步扩大到厂区，用无人机载监测设备进行空中搜寻。

（3）丢失地点和厂区搜寻未果情况下，利用便携式伽马剂量率仪在放射源可能经过的场所进行放射源搜寻，利用巡测车对放射源可能经过的路线进行搜寻。

（4）在可能经过的场所和路线搜寻未果情况下，以可能丢失的地点为中心，逐步扩大搜寻范围，组织足够的人力和各类监测装备，按8个方位角进行全方位搜寻。

（5）搜寻到放射性异常后，及时报告现场协调组，并按2.5uSv/h和100uSv/h划定监督区和控制区的边界，确定有无表面污染，向现场协调组和安全保卫组提出现场管控建议；如监测过程中发现存在表面污染，转按放射性物质污染辐射事故类型的监测指南执行。

（6）在控制区边界处利用便携式伽马谱仪确定放射性核素种类，估算其活度，核实放射源，也可利用伽马相机进行热点成像，确定核素类别和放射源的具体位置；将结果报告现场指挥部。

（7）现场处置时，开展伽马剂量率和表面污染监测。

（8）处置完毕后对人员和设备进行表面污染监测。

（9）应急终止后对周围环境伽马剂量率和表面污染水平进行监测和评价。

3.2.2.3 人员超剂量照射事故监测指南

（1）对人员可能受到照射的地点进行伽马剂量率巡测，发现剂量率异常时，查找是否有射线装置开机，如无开机，初步判定为放射源丢失事故，转放射源丢失监测指南执行。

（2）对人员体表和衣物及可能的照射地点进行表面污染监测，发现异常时，转按放射性物质污染监测指南执行。

（3）确定无伽马剂量率和表面污染监测异常时，查找现场是否有射线装置，并对射线装置开机状态下的环境由远及近进行监测和评价，估算辐射场的分布水平。

（4）协助医疗卫生组利用辐射场测量结果估算受照人员可能受到的辐射剂量。

3.2.2.4 放射性物质污染事故处置指南

（1）佩戴个人剂量计，穿铅衣，外穿生化防护服，认真做好个人防护，存在气载途径污染可能时，应穿戴防毒面具。

（2）针对事故污染特征和区域，对污染的处理处置方案，由市辐射事故应急指挥部或应急响应结束后由市应急办公室确定。

（3）根据监测结果，对受到轻度污染的处置工具、仪器、装备、人员和场地进行简易洗消；污染范围较广时，向现场协调组提出消防部门洗消支援。

（4）对收集的污染物、一次性防护用品等进行包装整备，防止跑冒滴漏。

（5）将废物送至城市放射性废物库或专门的场所进行暂存。

3.2.2.5 放射源丢失事故处置指南

（1）佩戴个人剂量计，穿戴铅衣、手套等防护用品，做好个人防护工作。

（2）针对放射源的活度以及是否处于裸露状态，准备合适容量和屏蔽性能的收贮容器。

（3）辐射水平较低，只设置监督区时，直接人工对放射源进行收贮，确认放射源的标识和编码等具体信息，并进行拍照或摄像

（4）辐射水平较高，原则上利用机器人对放射源进行收贮或协助收贮，确认放射源的标识和编码等具体信息，并进行拍照或摄像；机器人无法胜任的情况下，在现场指挥部的授权下人工处置，尽量缩短时间进入控制区，控制好受照剂量（一般不超过2mSv），对放射源进行快速收贮。

（5）对收贮的放射源进行包装整备。

（6）将废物送至城市放射性废物库或专门的场所进行暂存。

3.3 应急终止

特别重大、重大辐射事故由省辐射事故应急指挥部依据应急处置情况提出应急响应终止建议，报省人民政府批准后，授权宣布应急响应终止。

较大、一般辐射事故由市（县）、区辐射事故应急机构根据事件处置情况提出应急响应终止建议，报本级政府批准后，宣布应急响应终止。

## 4 辐射事故应急保障

4.1 资料准备

（1）核与辐射相关法律法规（含部门规章）

（2）核与辐射相关文件、标准、导则

（3）各级辐射事故应急预案（国家核安全局、江苏省、苏州市及苏州市范围内各市（县）、区）

（4）省生态环境厅辐射事故应急响应机构通讯录

（5）市辐射事故应急成员单位应急响应人员通讯录（含专家库）

（6）各市（县）、区应急机构通讯录

（7）市辐射事故应急物资手册

（8）市辐射事故应急文件、记录和表单

4.2 应急通信设备

市辐射事故应急办应配备固定电话、传真机等，并对参与人员配备无线对讲设备。

4.3 应急车辆

市辐射站负责市环保局辐射事故应急车辆的保障，应做好应急车辆的日常维护工作，使其保持良好状态。

（1）应急指挥车（1辆）：保证应急指挥人员迅速赶赴现场，并配备适当的通讯器材和辐射防护用品，保证应急工作指挥的及时、安全。

（2）应急监测车（1辆）：主要包括快速巡测车、移动监测实验室等，根据平战结合的原则，在已有监测车辆的基础上，加装监测仪器设备。在大范围搜寻放射源时，也可在普通车辆上携带便携式仪器作为应急监测车使用。

4.4 应急监测、处置设备和个人防护用品

市辐射站负责市环保局辐射事故应急监测、处置设备和个人防护用品的保障工作，应根据需求，制定物资采购计划，负责物资采购、物资管理及物资分配。市辐射站综合科负责应急监测、处置设备（装备）和个人防护用品的统一管理和调配；监测监督科负责应急监测设备（装备）的日常维护和保养；管理科负责应急处置设备（装备）和个人防护用品的日常维护和保养。

4.5 应急值班

市辐射站负责辐射事故应急值班工作，实行24小时辐射事故应急值班制度。值班表由综合科负责制订，值班人员应保证值班手机24小时通讯畅通；综合科应保证车辆处于良好状态，定期进行检查，检查频次不少于1次/月。

## 5 程序的修订和维护

为提高本实施程序的可行性和有效性，根据苏州市辐射事故应急预案修订情况，苏州市环保局及时组织修订本程序。

## 6 附则

辐射事故应急岗位具体人员（见附件9）每年定期核定，不作为本程序附件。

附件1

现场协调组资料和设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市地图 | 1张 |
| 2 | 苏州市辖区内各市、区地图 | 2张 |
| 3 | 笔记本电脑 | 3台 |
| 4 | 打印机 | 2台 |
| 5 | 传真机 | 2台 |
| 6 | 档案盒 | 5个 |
| 7 | 连接到应急响应系统网络端口 | 4个 |
| 8 | 工位 | 4个 |
| 9 | 记事本 | 15本 |
| 10 | 对讲机 | 2台 |
| 11 | 无线路由 | 1台 |
| 12 | 便携式报警仪 | 2台 |
| 13 | 卫星电话 | 1台 |

附件2

现场监测仪器装备清单

| 序号 | 设备名称 | 说 明 | 数 量（台/套） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染 | 丢源 | 照射 |  |
| 1 | 便携式Xγ剂量率仪 | 探测下限小于100nSv/h,上限大于1mSv/h | 2 | ≥2 | 1 |  |
| 2 | 高量程长柄剂量率仪 | 探测上限大于100mSv/h | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | 便携式中子剂量率仪 | 探测下限小于10nSv/h,上限大于100uSv/h | 1 | 1 | 1 | 核素涉及中子 |
| 4 | 便携式伽马谱仪 | 能识别出常用的人工核素 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 便携式αβ污染监测仪 | 必要时配备擦拭纸 | ≥1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 个人剂量报警仪 | 直读式，能显示累积剂量和瞬时剂量率，并报警 | 2 | ≥2 | 1 |  |
| 7 | 累积剂量片 | 数量满足参与现场应急人数要求 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
| 8 | 车载式移动巡测仪 | 能安装在车辆上开展移动实时监测，并能将数据传输至后方平台，可组建成巡测网络 | 1 | ≥1 | 0 |  |
| 9 | 无人机监测系统 | 能携带便携式伽马谱仪进行空中剂量率监测和核素识别，并具有照相、视频采集和传输等功能。 | 1 | 1 | 0 |  |
| 10 | 气象仪 | 能测得现场温度、湿度、气压、风向、风速、雨量等参数 | 1 | 0 | 0 |  |
| 11 | 各类采样装置 | 不同规格的适用于采集气态、固态和液态样品的采样设备及相应的存储容器 | 大量 | 少量 | 0 |  |
| 12 | 铅衣 | 不少于3mm铅当量 | 2 | 2 | 1 |  |
| 13 | 铅眼睛、铅围脖等 | 不少于3mm铅当量 | 2 | 2 | 0 |  |
| 14 | 检定/校准证书及作业指导书 | 以上监测仪器的检定/校准证书及作业指导书 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 监测记录表单 | 质量管理文件中以上监测项目对应的监测记录表单 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
| 16 | 强光手电 | 能在夜间实现10米内有效照明的手电 | 2 | ≥2 | 1 |  |
| 17 | 警戒绳 | 单卷50米红白警戒绳，并备专用插杆 | 2 | 2 | 1 |  |
| 18 | 警示灯 | 闪烁显示的红灯 | 2 | 2 | 1 |  |
| 19 | 塑料防雨布 | 用于铺设在地面处摆放监测仪器 | 1 | 1 | 0 |  |
| 20 | 擦拭纸和无水乙醇 | 用于擦拭法监测表面污染 | 若干 | 若干 | 0 |  |
| 21 | 对讲机 | 有效通信距离10km | ≥2 | ≥2 | 1 |  |
| 22 | 笔记本电脑 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | GPS |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 24 | 测距仪 | 激光测距仪，精度小于1米 | 1 | 1 | 1 |  |

附件3

现场处置仪器装备清单

| 序号 | 设备名称 | 说 明 | 数 量（台/套） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染 | 丢源 |  |
| 1 | 便携式Xγ剂量率仪 | 探测下限小于100nSv/h,上限大于1mSv/h | 1 | 1 |  |
| 2 | 高量程长柄剂量率仪 | 探测上限大于100mSv/h | 1 | 1 |  |
| 3 | 便携式中子剂量率仪 | 探测下限小于10nSv/h,上限大于100uSv/h | 1 | 1 | 核素涉及中子 |
| 4 | 便携式伽马谱仪 | 能识别出常用的人工核素 | 1 | 1 |  |
| 5 | 便携式αβ污染监测仪 | 必要时配备擦拭纸 | ≥1 | 1 |  |
| 6 | 个人剂量报警仪 | 直读式，能显示累积剂量和瞬时剂量率，并报警 | 2 | ≥2 |  |
| 7 | 累积剂量片 | 数量满足参与现场应急人数要求 | 若干 | 若干 |  |
| 8 | 铅衣 | 不少于3mm铅当量 | 2 | 2 |  |
| 9 | 铅眼睛、铅围脖等 | 不少于3mm铅当量 | 2 | 2 |  |
| 10 | 铅罐 | 容量、厚度与失控源相匹配的铅罐 | 0 | 1 |  |
| 11 | 工具箱、应急工具包 | 含电钻，成套扳手、螺丝刀、工作服、防护手套、接线板等 | 1 | 1 |  |
| 12 | 长柄夹具 | 长度不低于1.5m的长柄夹具 | 0 | 1 |  |
| 13 | 强光手电 | 能在夜间实现10米内有效照明的手电 | 2 | 2 |  |
| 14 | 对讲机 | 有效通信距离10km | ≥2 | ≥2 |  |
| 15 | 笔记本电脑 |  | 1 | 1 |  |
| 16 | GPS |  | 1 | 1 |  |
| 17 | 测距仪 | 激光测距仪，精度小于1米 | 1 | 1 |  |

附件4

辐射应急组成员签到表

| 序号 | 姓名 | 应急响应岗位 | 到岗时间（时/分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：各应急组长负责本组成员签到

附件5

辐射事故情况报告表

编号：XXXX-00X号

| 事故单位 |  |  | 名 称 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 许可证号 |  |  |  | 许可证审批机关 |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  |  |  | 事故报告时间 |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型 |  |  | 人员受照 人员污染 |  |  |  | 受照人数 受污染人数 |  |  |  |
|  |  |  | 丢失 被盗 失控 |  |  |  | 事故源数量 |  |  |  |
|  |  |  | 放射性污染 |  |  |  | 污染面积(m2) |  |  |  |
| 序号 | 事故源核素 名称 | 出厂 活度（Bq） |  |  | 出厂 日期 | 放射源编码 |  |  | 事故时活度 （Bq） | 非密封放射性物质 状态（固/液态） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 射线装置 名称 | 型 号 |  |  | 生产厂家 | 设备编号 |  |  | 所在场所 | 主要参数 (kV, mA) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 级 别 |  |  |  | 一般辐射事故 较大辐射事故 重大辐射事故 特别重大辐射事故 |  |  |  |  |  |  |
| 事故初步 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期已报告简况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故最新情况及响应建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场协调组 |  |  | 联系人： |  |  |  | 现场协调组长签字： |  |  |  |
|  |  |  | 电 话： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传 真： |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

辐射事故现场监测结果报告表

编号：XXXX-00X号

| 事故单位 |  | 名 称 |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 许可证号 |  |  |  | 许可证审批机关 |  |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  |  | 事故报告时间 |  |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型 |  | 人员受照 人员污染 |  |  |  | 受照人数 受污染人数 |  |  |  |  |
|  |  | 丢失 被盗 失控 |  |  |  | 事故源数量 |  |  |  |  |
|  |  | 放射性污染 |  |  |  | 污染面积(m2) |  |  |  |  |
| 序号 | 事故源核素 名称 | 出厂 活度（Bq） | 出厂 日期 | 放射源编码 |  |  |  | 事故时活度 （Bq） |  | 非密封放射性物质 状态（固/液态） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 射线装置 名称 | 型 号 | 生产厂家 | 设备编号 |  |  |  | 所在场所 |  | 主要参数 (kV, mA) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 级 别 |  | 一般辐射事故 较大辐射事故 重大辐射事故 特别重大辐射事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 |  | 测量点位描述 |  |  | 测量时间 |  | 主要测量结果（可另附监测记录） |  |  |  |
| 监测结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测处置组 |  | 联系人： |  |  |  | 监测处置组长签名： |  |  |  |  |
|  |  | 电 话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传 真： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：测量项目主要为X -γ剂量率、便携式γ核素分析、α、β表面污染监测、中子剂量监测。

附件7

辐射事故现场应急处置结果报告表

| 事故单位 |  | 名 称 |  |  | 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 许可证号 |  |  | 许可证审批机关 |  |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  | 事故报告时间 |  |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型 |  | 人员受照 人员污染 |  |  | 受照人数 受污染人数 |  |  |  |
|  |  | 丢失 被盗 失控 |  |  | 事故源数量 |  |  |  |
|  |  | 放射性污染 |  |  | 污染面积(m2) |  |  |  |
| 序号 | 事故源核素 名称 | 出厂 活度（Bq） | 出厂 日期 | 放射源编码 |  | 事故时活度 （Bq） |  | 非密封放射性物质 状态（固/液态） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 射线装置 名称 | 型 号 | 生产厂家 | 设备编号 |  | 所在场所 |  | 主要参数 (kV, mA) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 级 别 |  | 一般辐射事故 较大辐射事故 重大辐射事故 特别重大辐射事故 |  |  |  |  |  |  |
| 处置经过 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测处置组 |  | 联系人： |  |  | 监测处置组长签名： |  |  |  |
|  |  | 电 话： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 传 真： |  |  |  |  |  |  |

附件8

市环保局辐射事故应急物资手册

8.1现场监测与辐射应急监测设备

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式环境χ-γ剂量率测量仪 | FH40G+FHZ672E-10 | 仪器设备室1 |  |
| 2 | 便携式环境χ-γ剂量率测量仪 | FH40G+FHZ672E-10 | 仪器设备室1 |  |
| 3 | 长柄χ-γ剂量率测量仪 | FH40G-X+FHZ612 | 仪器设备室1 |  |
| 4 | 便携式中子剂量率测量仪 | 美国热电Radeye GN | 仪器设备室1 |  |
| 5 | 便携式γ谱仪 | 上海仁机RJ34 | 仪器设备室1 |  |
| 6 | a、β表面沾污仪 | Radiagem2000 | 仪器设备室1 |  |
| 7 | 个人剂量报警仪 | 美国热电Radeye | 仪器设备室1 |  |
| 8 | 个人剂量报警仪 | 美国热电Radeye | 仪器设备室1 |  |
| 9 | 累计剂量片 |  | 仪器设备室2 |  |
| 10 | 气象仪 | NK4500 0845YEL | 仪器设备室1 |  |
| 11 | 铅衣 |  | 仪器设备室2 |  |
| 12 | 铅衣 |  | 仪器设备室2 |  |
| 13 | 铅眼镜、铅围脖 |  | 仪器设备室2 |  |
| 14 | 铅眼镜、铅围脖 |  | 仪器设备室2 |  |
| 15 | 检定/校准证书及作业指导书 |  | 仪器设备室1 |  |
| 16 | 监测记录表单 |  | 仪器设备室1 |  |
| 17 | 强光手电 |  | 仪器设备室1 |  |
| 18 | 强光手电 |  | 仪器设备室1 |  |
| 19 | 警戒绳 |  | 仪器设备室1 |  |
| 20 | 警戒绳 |  | 仪器设备室1 |  |
| 21 | 警示灯 |  | 仪器设备室1 |  |
| 22 | 警示灯 |  | 仪器设备室1 |  |
| 23 | 塑料防雨布 |  | 仪器设备室1 |  |
| 24 | 擦拭纸和无水乙醇 |  | 仪器设备室2 |  |
| 25 | 对讲机 |  | 仪器设备室1 |  |
| 26 | 对讲机 |  | 仪器设备室1 |  |
| 27 | 联想笔记本电脑 | ThinkPad X260 | 仪器设备室1 |  |
| 28 | GPS | N610 | 仪器设备室1 |  |
| 29 | 激光测距仪 | trupulse200 | 仪器设备室1 |  |

8.2辐射应急与处置与防护设备

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式环境χ-γ剂量率测量仪 | FH40G+FHZ672E-10 | 仪器设备室1 |  |
| 2 | 长柄χ-γ剂量率测量仪 | FH40G-X+FHZ612 | 仪器设备室1 |  |
| 3 | 便携式中子剂量率测量仪 | 美国热电Radeye GN | 仪器设备室1 |  |
| 4 | 便携式γ谱仪 | 上海仁机RJ34 | 仪器设备室1 |  |
| 5 | a、β表面沾污仪 | SIM-MAX AB3210 | 仪器设备室1 |  |
| 6 | 个人剂量报警仪 | 美国热电Radeye | 仪器设备室1 |  |
| 7 | 个人剂量报警仪 | 美国热电Radeye | 仪器设备室1 |  |
| 8 | 累计剂量片 |  | 仪器设备室2 |  |
| 9 | 铅衣 |  | 仪器设备室2 |  |
| 10 | 铅衣 |  | 仪器设备室2 |  |
| 11 | 铅眼镜、铅围脖 |  | 仪器设备室2 |  |
| 12 | 铅眼镜、铅围脖 |  | 仪器设备室2 |  |
| 13 | 铅罐 |  | 仪器设备室2 |  |
| 14 | 工具箱 |  | 仪器设备室2 |  |
| 15 | 长柄夹具 |  | 仪器设备室2 |  |
| 16 | 强光手电 |  | 仪器设备室2 |  |
| 17 | 强光手电 |  | 仪器设备室2 |  |
| 18 | 对讲机 |  | 仪器设备室1 |  |
| 19 | 对讲机 |  | 仪器设备室1 |  |
| 20 | 联想笔记本电脑 | ThinkPad X260 | 仪器设备室1 |  |
| 21 | GPS | N610 | 仪器设备室1 |  |
| 22 | 激光测距仪 | trupulse200 | 仪器设备室1 |  |

附件9

辐射事故应急响应岗位名单

（本名单根据人员变动情况不定期更新）

| 应急组织名称 | 职务 | 对应岗位 | 姓名 | 电话 | 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场协调组 | 组长 | 市辐射站站长 |  |  |  |  |
|  | 副组长 | 市辐射站人员 |  |  |  |  |
|  | 环保协调员 | 市辐射站职能科室人员 |  |  |  |  |
|  | 公安协调员 | 市公安局治安支队人员 |  |  |  |  |
|  | 卫生协调员 | 市卫计委人员 |  |  |  |  |
|  | 应急监测专家 | 根据实际情况安排 |  |  |  |  |
|  | 应急处置专家 | 根据实际情况安排 |  |  |  |  |
|  | 辐射防护专家 | 根据实际情况安排 |  |  |  |  |
| 监测处置组 | 组长 | 市辐射站分管站长 |  |  |  |  |
|  | 联络员 | 市辐射站职能科室人员 |  |  |  |  |
|  | 监测人员 | 市辐射站职能科室人员 |  |  |  |  |
|  | 监测人员 | 市辐射站职能科室人员 |  |  |  |  |
|  | 监测人员 | 市卫计委人员 |  |  |  |  |
|  | 记录人员 | 市辐射站职能科室人员 |  |  |  |  |
|  | 处置人员 | 市辐射站职能科室人员 |  |  |  |  |
|  | 处置人员 | 市辐射站职能科室人员 |  |  |  |  |
|  | 其它支援人员 | 根据实际情况安排 |  |  |  |  |
|  | 其它支援人员 | 根据实际情况安排 |  |  |  |  |