  （一）千分之一天平
1.仪器工作环境

1.1、电压：220VAC±10%；

1.2、室温：15-35℃；

1.3、相对湿度：20%-80%。

2.技术要求

2.1.称重范围：≥320g

2.2.读数精度：≤1mg

2.3.可重复性：±2mg以内

2.4.线性：±2mg以内

2.5.盘尺寸直径：≥90mm

2.6.自定义智能内校：天平自动根据温度和时间设定自动内部校正；

2.7.自动双量程、双精度；

2.8.七级防震滤波可调功能；

2.9.可实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响；

2.10.配备彩色触摸屏；

2.11.具有克、克拉、英磅等多种单位转换功能；

2.12.具有全自动故障检测、超载保护功能；

2.13.具有计数、百分比等功能；

2.14.内置日期、时间可调功能；

3.配置清单

3.1.千分之一天平1台。

3.2.毛刷1把、配套防尘罩1个、称量纸1包。

（二）万分之一天平
1.仪器工作环境

1.1、电压：220VAC±10%；

1.2、室温：15-35℃；

1.3、相对湿度：20%-80%。

2.技术要求

2.1.称重范围：≥200g
2.2.重复性≤0.1mg

2.3.线性误差≤0.2mg

2.4.稳定时间≤2s

2.5.灵敏度漂移≤2.0ppm/℃

2.6.防风罩有效高度≤235mm

2.7.秤盘尺寸 90mm（±5%）

2.8.按键触发的自动内部或外部砝码校准，确保始终获得准确称量结果

2.9.可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件

2.10.自定义智能内校：天平自动根据温度和时间设定自动内部校正；

2.11.自动双量程、双精度；

2.12.七级防震滤波可调功能；

2.13.可实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响；

2.14.配备彩色触摸屏；

2.15.具有克、克拉、英磅等多种单位转换功能；

2.16.具有全自动故障检测、超载保护功能；

2.17.具有计数、百分比等功能；

2.18.内置日期、时间可调功能；

3.配置清单

3.1.万分之一天平1台。

3.2.毛刷1把、配套防尘罩1个、称量纸1包。

